Тема: «Современные технологии в авиации»

Цель: сформировать представление у учащихся о современных технологиях, применяемых в авиации.

Задачи:

способствовать усвоению знаний о бортовом авиационном оборудовании, архитектуре авионики летательного аппарата, об авионике современных воздушных судов;

способствовать  воспитанию интереса к авиационной профессии, авиационной технике;

создать образовательные ситуации для развития технологического мышления учащихся.

Общие сведения о бортовом авиационном оборудовании

Бортовое авиационное оборудование – совокупность технических средств (агрегатов, приборов, машин и т.п.), устанавливаемых на борту летательного аппарата (ЛА).

Всё бортовое оборудование можно разделить на три группы компонентов: авионику, целевое оборудование и общесамолётное оборудование (или общевертолётное, общедирижабельное и т. п.). Более подробно рассмотрим состав, назначение и перспективы развитие авионики.

Авионика, то есть «авиационная электроника», это совокупность компонентов, систем и комплексов бортового оборудования, которые или целиком состоят из радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), или в которых РЭА играет центральную роль. Однако, это только необходимый признак авионики, но ещё не достаточный. Реальная граница между тремя группами БО проходит не по признаку наличия РЭА, а по выполняемым функциям.

Авионика выполняет на борту ЛА следующие функции.

1) Навигация  определение географического местоположения, скорости и направления движения ЛА, а также его ориентации в пространстве относительно поверхности Земли, интересующих объектов и ориентиров, таких как взлётно-посадочная полоса.

2) Наблюдение окружающей обстановки – обзор пространства вокруг ЛА и представление общей картины экипажу в виде изображения на экране индикатора. Это полезно в тех случаях, когда собственное зрение пилота неэффективно: ночью, в тумане, на большом удалении от ЛА и т.п. К этому классу систем, называемых обзорными системами или сенсорами, относится, например, система улучшенного видения, которая получает изображение в инфракрасном диапазоне и поэтому способна «видеть» ночью и в плохих погодных условиях. К обзорным системам также можно отнести системы, которые хотя и не видят всего, что происходит вокруг, но способны выявлять в окружающем ЛА пространстве определённые объекты и определять их местоположение относительно собственного ЛА: метеолокатор «видит» грозы; лидар способен «увидеть» провода ЛЭП и др.

3) Связь – телефонная внутренняя связь ЛА, телефонная и телеграфная радиосвязь с землёй и другими ЛА, обмен информацией по цифровым каналам передачи данных. К связным системам авионики относятся радиостанции, включая аварийные радиостанции и радиомаяки, станция спутниковой связи и др.

4) Взаимодействие со службами управления воздушным движением (УВД) – подача для них сигналов опознавания, а также координация действий с наземными службами. К предназначенным для этого системам авионики относятся радиолокационный ответчик, аппаратура зависимого наблюдения и др.

6) Отображение информации экипажу – индикация и сигнализация с помощью визуальных, звуковых и тактильных средств отображения. К этому классу относятся системы, индицирующие информацию на экранах электронных индикаторов, индикаторы на лобовом стекле, наголовные и нашлемные индикаторы, а также звуковые, речевые и тактильные средства отображения.

К авионике можно отнести и обычные приборы, хотя многие из них никакой электроники внутри не содержат, а представляют собой чисто механические или электромеханические устройства. Но если судить не по внутреннему устройству, а по выполняемым функциям, то их действительно можно считать принадлежностью авионики. Собственно говоря, приборы и были предшественниками авионики. Но к настоящему времени приборы почти повсеместно вытеснены электронными индикаторами.

Отметим, что авионика очень быстро развивается и изменяется. То, что вчера было комплексом, состоящим из нескольких громоздких систем, сегодня становится единой компактной системой, а завтра она может исчезнуть вовсе, растворяясь в родственной системе. Основная тенденция, которую можно наблюдать в современной авионике – это интеграция. Вчерашние независимые системы объединяются в единую комплексную систему. Однако, то, что данный класс систем исчез, растворился, не означает, что функции, которые он выполнял, более не нужны. Функции сохраняются, они постоянны, а вот структурное деление довольно быстро меняется – с тем темпом, который задаёт развитие электроники.

Архитектура авионики летательного аппарата

С момента появления электронного оборудования на борту ЛА сменилось три поколения авионики. При одинаковом, в целом, наборе выполняемых функций эти поколения различаются принципами построения всего комплекса, организацией его аппаратных и программных компонентов, способами их взаимодействия – тем, что называют архитектурой.

Первое поколение состояло из отдельных приборов и автономных систем (рис. 1,а). Каждая система специализировалась на выполнении определённых функций, поэтому их можно назвать функциональными системами (ФС). В составе ФС в общем случае имелись:

− собственные датчики, превращающие воздействующие на них физические параметры (скорость, давление, температуру и т. п.) в электрический сигнал;

− измерители/преобразователи ИП, осуществляющие аналого-цифровое преобразование сигналов;

− вычислители В, обрабатывающие измерительную информацию, поступающую к ним от ИП уже в цифровом виде;

− индикаторы, показывающие измеренные или вычисленные величины на шкалах и сигнализаторах;

− пульты управления.

Прибор (П) представлял собой усечённую ФС, размещённую в одном корпусе и установленную на приборной доске. Прибор измерял и индицировал один-два параметра, а обработка измеренного сигнала перед индикацией сводилась к элементарным операциям, которые выполнялись без участия процессоров и другой электроники. А вычислители В на первых порах были аналоговыми устройствами.

а) автономные системы; б) федеративная авионика; в) интегрированная модульная авионика

Рисунок 1 - Три поколения авионики

Связи систем друг с другом были минимальны. Если двум системам требовалась информация об одном и том же параметре, они, как правило, принимали его независимо: каждая использовала собственный датчик.

Развитие первого поколения шло путём добавления всё новых приборов и систем – по-прежнему автономных. Параллельно происходил переход от чисто аналоговой электроники к цифровой с использованием микропроцессоров.

Примером ЛА, на котором устанавливалась авионика первого поколения являются самолет Boeing-727 (слайд 10).

Когда радиоэлектронного оборудования на борту стало много, возникла необходимость навести порядок в этом обширном хозяйстве и построить комплекс авионики по-новому: исходя из задач комплекса в целом, а не его отдельных функций. Так в конце 1970-х – начале 1980-х годов родилось второе поколение комплексов, получившее впоследствии название федеративной авионики.

Если авионику первого поколения можно представить в виде непересекающихся горизонтальных слоёв, каждый из которых – это отдельная ФС, то второе поколение получило ещё и вертикально интегрированные, специализированные системы, пересекающие все слои (рис. 1,б).

Во-первых, появился класс систем измерения и преобразования (СИП), которые измеряют аналоговые сигналы и собирают дискретные сигналы, но сами их не используют. Например, система воздушных сигналов измеряет параметры воздушного потока и выдаёт эту информацию всем заинтересованным в ней потребителям: системе электронной индикации, автопилоту и др. СИП работает в интересах всего комплекса авионики.

Во-вторых, независимые индикаторы, приборы и пульты управления, свойственные поколению автономных систем, объединились в единые информационные системы, которые тоже работают в интересах всего комплекса авионики и индицируют на своих экранах информацию от всех его систем. Чаще всего на борту ЛА имеется две таких системы: система электронной индикации (СЭИ) специализируется на индикации экипажу пилотажной и навигационной информации, а комплексная информационная система сигнализации (КИСС) индицирует параметры двигателей и систем, а также занимается сигнализацией (в т.ч. звуковой).

Роль функциональных систем ФС в составе федеративной авионики иногда сводится только к обработке информации. Измерительную информацию они получают в готовом виде от СИП, а данные для индикации передают в КИСС или СЭИ. Многие из них потеряли и собственные пульты управления: их роль стали выполнять централизованные пульты. Например, для настройки всех радиостанций и радионавигационных систем стали использовать единый пульт управления – комплексный пульт радиотехнических систем. Поэтому федеративная авионика конструктивно представляет собой по большей части набор стандартных электронных блоков, почти неразличимых по внешнему виду, а отличающихся только составом электроники внутри.

Также в федеративной авионике появились «федеральные органы власти»  бортовые цифровые вычислительные машины (БЦВМ), чьей задачей является управление другими системами и решение стратегических задач: самолетовождение, управление вооружением и т.п.

Введение в состав авионики специализированных систем сбора, обработки или отображении информации позволила значительно улучшить решение каждой из этих задач. Добавление БЦВМ позволило увеличить степень автоматизации и значительно расширить возможности ЛА.

Примером ЛА, на котором устанавливается федеративная авионика является самолет Boeing-737NG (слайд 11).

Третье поколение, появившееся в 1990-х годах, представляет собой интегрированную модульную авионику (ИМА, рис. 1.1,в). ИМА отличается высокой степенью интеграции систем и обобщения ресурсов. Идея заключается в том, чтобы не разбивать комплекс на ряд ФС с собственными вычислителями и БЦВМ, а построить его на основе единой аппаратной платформы. Функции систем комплекса в этом случае выполняют программные приложения, разделяющие общие вычислительные ресурсы. Каждый процессор ИМА способен выполнять в режиме разделения времени функции нескольких традиционных ФС. Массовая память и ввод-вывод также общие для всех функций. Такая организация позволяет оптимально использовать аппаратные ресурсы.

ИМА состоит из отдельных модулей, которые взаимодействуют друг с другом по высокоскоростной сети передачи данных. Для стыковки с нецифровым миром датчиков и исполнительных устройств служат концентраторы данных (КД). Также они взаимодействуют со старыми ФС, которые сочли рациональным не переделывать под ИМА, а установили на борт ЛА в прежнем облике. Такие системы не умеют работать в сети, а подключать их к каждому модулю ИМА индивидуально нерационально, поэтому используют концентраторы данных, которые принимают от ФС данные и передают их в сеть, а из сети транслируют ФС необходимую им информацию.

Конечно, деление авионики именно на три поколения довольно условно. Интеграция бортовых систем и взаимопроникновение их функций шли непрерывно. В пору зрелости первого поколения в нём уже имелись признаки федеративности, а в федеративной авионике уже можно проследить интеграцию отдельных функций и модульность построения в пределах отдельных систем.

В то же время в ИМА объединение ресурсов пока затронуло далеко не все системы ЛА. Некоторые из них, такие как метеолокатор, по-прежнему остаются за пределами ИМА и используют для решения своих задач собственные ресурсы. Интеграция коснулась и этих систем, но пока она движется в направлении объединения их с другими подобными системами, а не с ИМА.

Обобщая эти замечания, можно сказать, что процесс развития авионики представляет собой не скачкообразное изменение от поколения к поколению, а постепенную эволюцию, которая отнюдь ещё не завершена. Развитие авионики продолжается.

Примером ЛА, на котором устанавливается интегрированная модульная авионика является самолет Embraer E190-Е2 (слайд 12).

Пример реализации авионики современных воздушных судов

Маркерный радиоприемник самолета Boeing-737NG

Маркерный радиоприемник обеспечивает визуальную индикацию и звуковую сигнализацию, когда самолет пролетает над зоной действия маркерных радиомаяков взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта. Сигналы маркерных радиомаяков позволяют экипажу ЛА определить положение самолета относительно ВПП, а именно – расстояние до её начала.

В районе ВПП, может устанавливаться 3 маркерных радиомаяка, каждый из которых излучает сигнал на несущей частоте 75 МГц (рис. 2).

Рисунок 2 – Расположение маркерных радиомаяков и индикация их пролета в кабине экипажа

Внешний (Outer marker - OM) располагается на расстоянии от торца ВПП 3800 – 7000 м, несущая частота промодулирована частотой 400 Гц, и позывными в виде последовательности тире (- - - -).

Средний (Middle marker - МM) располагается на расстоянии от торца ВПП 850 – 1200 м, несущая частота промодулирована частотой 1300 Гц, и позывными в виде последовательности точек и тире (-.-.-.-.-).

Внутренний (Inner marker - IM) располагается на расстоянии от торца ВПП 75 – 450 м, несущая частота промодулирована частотой 3000 Гц, и позывными в виде последовательности точек (…….).

Дополнительно могут устанавливаться:

Маркерный маяк обратного курса (Back course marker) располагается с противоположной стороны ВПП на таком же расстоянии, что и внутренний маяк, несущая частота промодулирована частотой 3000 Гц, и позывными в виде последовательности пар точек – 95 пар в минуту (.. .. .. ..).

На борту воздушного судна установлен один маркерный радиоприемник. Маркерный радиоприемник работает с антенной, которая находится в нижней части фюзеляжа перед задними стойками шасси (слайд 16). На лицевой панели маркерного радиоприемника имеются следующие органы управления и индикации:

кнопка «TEST»: при нажатии этой кнопки запускается самотестирование радиоприемника;

индикаторы: «LRU STATUS»  по результатам самотестирования подсвечивается зеленым (если радиоприемник исправен) или красным (если радиоприемник не исправен), «CONTROL FAIL»  по результатам самотестирования подсвечивается зеленым (если навигационная панель исправена) или красным (если навигационная панель не исправна)

Маркерный радиоприемник взаимодействует:

с бортовой аудиосистемой REU (для прослушивания позывных маяков);

с системой электронной индикации DEU (для визуального отображения момента пролета самолетом маяка) и с блоком сбора полетных данных FDAU (для записи в «черный ящик» момента пролета самолетом маяка).

Система маркерного радиоприемника представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Система маркерного радиоприемника

Принцип действия приемника в штатном режиме. Сигнал от маркерного маяка, из антенны поступает в канал обработки. В начале сигнал подвергается предварительной частотной селекции (удаление помех). Затем сигнал усиливается. Усиленный сигнал поступает в амплитудный детектор для выделения низкочастотного сигнала (сигнал позывных радиомаяка). ЗСигнал позывных маяка поступает в бортовую аудиосистему REU самолета для прослушивания пилотами. Также данные опознавания маяка поступают на систему электронной индикации DEU (см. рис. 3) и в блок сбора полетных данных FDAU.