Тема 2.1. Радиотехнические цепи

Радиотехнические цепи (РТЦ): назначение, отличительной особенности, основные показатели и характеристики, классификация и разновидности.

Назначение

Радиотехнические цепи предназначены для преобразования радиосигналов. Основная задача РТЦ заключается в том, чтобы, зная воздействие на цепь и её параметры, определить отклик цепи в виде токов и напряжений. Это может включать как количественные, так и качественные изменения сигнала, такие как преобразование энергии сигнала и изменение его структуры (например, изменение частотного спектра или временной диаграммы).

Отличительные особенности

1. Работа на высоких частотах: в отличие от электрических цепей, работающих при постоянной и низкой частоте переменного напряжения, РТЦ функционируют на высоких и изменяющихся частотах. Это делает частотные зависимости критически важными для анализа.

2. Частотные зависимости: для определения отклика РТЦ необходимо учитывать, как сопротивление цепи зависит от частоты, особенно если воздействие представляет собой сигнал с широким частотным спектром.

3. Качественные преобразования: В РТЦ могут происходить не только количественные, но и качественные изменения сигналов, такие как преобразование токов высокой частоты в радиоволны или наоборот.

4. Анализ и синтез: Основная задача теории РТЦ заключается в анализе (определение отклика цепи) и синтезе (определение структуры и параметров цепи для достижения необходимого отклика).

Основные показатели и характеристики

1. Число внешних зажимов (полюсов): Классификация по количеству внешних соединений с генератором или нагрузкой.

2. Наличие источника энергии:

• Активные цепи: содержат источник энергии.

• Пассивные цепи: не содержат источника энергии.

3. Характер процессов:

• Линейные цепи: Напряжение и ток на выходе пропорциональны входным значениям.

• Нелинейные цепи: Нелинейная зависимость между входными и выходными параметрами.

• Параметрические цепи: Параметры изменяются во времени.

4. Сосредоточенные и распределенные параметры:

• Цепи с сосредоточенными параметрами: Индуктивности, ёмкости и сопротивления сосредоточены в отдельных элементах.

• Цепи с распределёнными параметрами: Параметры распределены по всей длине цепи и неотделимы друг от друга.

Классификация и разновидности

По числу внешних выводов (полюсов):

• Двухполюсники: к ним относятся резисторы, конденсаторы, катушки и диоды. Эти элементы обычно не выполняют самостоятельные функции и входят в состав более сложных РТЦ.

• Многополюсники: Используются, когда для получения выходного сигнала требуется несколько входных сигналов или когда один входной сигнал преобразуется в несколько выходных. Примеры включают каскады для амплитудной модуляции, сложения или вычитания напряжений.

По наличию источников энергии:

• Пассивные РТЦ: не содержат источников энергии и могут выполнять преобразования сигналов, но не способны усиливать их мощность.

• Активные РТЦ: включают источники энергии и могут усиливать сигналы по мощности, так как для этого требуется приток энергии.

По характеристикам вольтамперной зависимости:

• Линейные РТЦ: имеют прямую вольтамперную характеристику, что означает пропорциональную зависимость между током и напряжением. Они подчиняются закону Ома и не могут качественно изменять сигнал или создавать новые составляющие на выходе.

• Нелинейные РТЦ: обладают криволинейной или ломаной вольтамперной характеристикой, что приводит к непропорциональной зависимости между током и напряжением. Нелинейные элементы, такие как электровакуумные и полупроводниковые приборы, могут искажать форму сигнала и создавать новые гармоники на выходе.

• Параметрические РТЦ: Линейные цепи, в которых один из параметров (например, индуктивность или ёмкость) изменяется во времени по определённому закону. Это изменение может приводить к эффекту усиления мощности или преобразования сигнала.

По характеру переходных процессов:

• Апериодические РТЦ: Цепи, в которых переходные процессы имеют монотонный характер. Например, процессы заряда и разряда конденсатора являются типичными монотонными процессами.

• Колебательные РТЦ: Цепи, где происходят колебательные переходные процессы. Примером является разряд конденсатора через катушку в колебательном контуре, что вызывает серию затухающих колебаний.

По параметрам цепи:

Цепи с сосредоточенными параметрами:

• Параметры (индуктивность, ёмкость, активное сопротивление) сосредоточены в элементах (конденсаторах, катушках, резисторах), размеры которых незначительны по сравнению с длиной волны.

Цепи с распределёнными параметрами:

• Параметры распределены по всей длине цепи, и эта длина не может быть пренебрежимо малой по сравнению с длиной волны.

• К таким цепям относятся длинные линии, антенны, волноводы и объемные резонаторы.