Тема 1.3 Радиосигналы

Простейший амплитудно-модулированный сигнал (АМС): понятие, параметры и характеристики.

Синтез АМС: временные диаграммы, график огибающего колебания.

АМ сложным сигналом: графики процессов модуляции, ширина спектра, недостатки амплитудной модуляции.

Амплитудно-модулированный сигнал (АМС) является простейшим и наиболее распространенным радиотелефонным сигналом.

АМС-это колебание высокой (несущей) частоты, амплитуда которого изменяется во времени по закону модулирующего (управляющего) сигнала низкой частоты.

Рассмотрим простейший случай модуляции гармонических колебаний-рис2.9.

До начала модуляции в режиме молчания существует незатухающее колебание ВЧ (несущее колебание). Его уравнение:

ϑн=Umн coswHt,

где WH=2πfH-несущая частота.

Синтез амплитудно-модулированного сигнала включает в себя процесс формирования АМ-сигнала путем изменения амплитуды несущей волны в соответствии с модулирующим сигналом.

Для проверки правильности гармонического анализа синтезируют АМС из его составляющих графический. На рис. 2.10 показаны временные диаграммы несущего и боковых колебаний. Боковые колебания равны между собой по амплитуде. В этом можео убедиться, сосчитав количество периодов каждого колебания за время, соответствующей графику.

Амплитудная модуляция (АМ) может быть применена не только к простым синусоидальным сигналам, но и к более сложным сигналам, таким как шум, музыкальные волны или другие формы сигналов.

На рис. 2.12 наказаны графики процесса модуляции НЧ сигналом несинусоидальный формы, которому соответствует сложный частотный спектр, состоящий из нескольких гармонических составляющих. Каждая из этих состовляющих, действует в отдельности производила бы амплитудную модуляцию и создавала бы в спектре АМС две боковые состовляющие, симметричные относительно несущей. Модуляруя совместно, они создают две боковые полосы частот-верхнюю и нижнюю. Это два симметричных частотынх спектра модулирующего сигнала. Ширина спектра АМС при модуляции произвольным сигналом равна :  ШсАМС=2Fmax

Недостатки амплитудной модуляции

Изучение свойств АМС позволяют сопоставить его с телефонным сигналом, несущим такую же информацию, и сделать следующие выводы:

-Частотный спектр АМС в два раза шире спектра телефонного сигнала

ШсАМС=2Fmax=2Шсπ.

-В смектре АМС кроме полезного сигнала, содержащегося в боковых полосах, присутствует несущее колебание. Последнее в процессе модуляции не изменяется и поэтому является бесполезным. На его создание и усиление затрачивается значительна часть мощности РПДУ. Кроме того, из-за него не менее чем в 2 раза расширяется динамический диапазон сигнала. Поэтому объем АМС в 4 раза превышает объем соответствующего телефонного сигнала.

Эти недостатки можно устранить, если в качестве радиосигнала использовать одну боковую полосу частот АМС без несущего колебания. В этом состоит идея однополосной радиосвязи (ОПРС), впервые высказанная М.В.Шулейкиным еще в 1919 году после того, как им было обнаружено наличие боковых частот в спектре АМС. В настоящее время ОПРС находит все более широкое применение. Новые образцы самолетных радиостанций дальней связи являются однополосными