Характеристики и параметры управляющих сигналов

Гармонический сигнал: определение, уравнение, параметры и характеристики.

Электрическими называются сигналы, передаваемые по линиям электросвязи. Телеграфные электрические сигналы — это, в простейшем случае, импульсы постоянного тока.

Телефонные электрические сигналы — это электрические колебания звуковых частот (переменный ток или напряжение).

Простейший телефонный сигнал — гармонический сигнал — это колебания с постоянными частотой и амплитудой. Его уравнение:υ=UmcosΩt

Параметрами такого сигнала являются:

- Амплитуда Um, пропорциональная громкости сигнала;

- Частота Ω=2πF , определяемая тоном сигнала;

- Длительность сигнала τс;

- Начальная фаза У0=Ωt0.

Динамический диапазон D характеризует изменение уровня (пропорциональное громкости, яркости и т.п.) сигнала в процессе передачи. Ширину динамического диапазона оценивают как изменением амплитуды напряжения или тока, так и изменением мощности сигнала.

В атом случае: D=Pmax/Pmin

Ширина полосы частот (ШП) характеризует изменение частоты (тона) сигнала в процессе передачи. Она равна ШП=Fmax-Fmin

Объем сигнала – UC – это объем прямоугольного параллелепипеда, сторонами которого являются параметры сигнала D ,ШП и τС.

Одна из основных проблем теории связи – это уменьшение объема сигнала.

Попытка уменьшить мощность сигнала может привести к потере части информации из-за того, что сигнал окажется слабее помех. Поэтому потребуется повторить передачу и увеличится её длительность. В решении этой проблемы наметилась два направления: информационные и техническое.

Характеристика канала связи (OCI–9)

Динамический диапазон характеризуют изменение мощности сигнала в процессе передачи D=Pmax/Pmin

Его величина зависит от характера передаваемого сигнала.

В любом начале связи существуют внутренние шумы и другие помехи, характеризуемые определённым уровнем PШ. Очевидно, что сигнал будет различным на фоне Шумов, если Pmin≥PШ. Поэтому динамический диапазон иногда характеризуют отношения: DC=Pmax/PШ.

Нижней границей динамического диапазона является уровень шумов.

Динамический диапазон сигнала на выходе канала связи соответствует динамическому диапазону сигнала на входе, если между уровнями входного и выходного сигналов существует прямая пропорциональность при любом значении амплитуды.

Сложный периодический сигнал: определение, понятие о гармониках, синтез периодического сложного сигнала, графики, ширина спектра, уравнение.

Сложный периодический сигнал — это сигнал, который состоит из нескольких синусоидальных составляющих (гармоник) с различными частотами, амплитудами и фазами, но имеет периодическое поведение. Такой сигнал может быть представлен в виде суммы простых гармонических сигналов.

Понятие о гармониках

Гармоники — это синусоидальные сигналы, которые являются основными компонентами сложного периодического сигнала. Основные характеристики гармоник:

• Основная гармоника (первая гармоника) — это компонент с наименьшей частотой, равной основной частоте сигнала.

• Высшие гармоники — это компоненты, которые имеют частоты, кратные основной частоте. Например, если основная частота составляет  f₀ , то высшие гармоники будут иметь частоты  2f₀, 3f₀, … .

Синтез периодического сложного сигнала

Сложный периодический сигнал можно представить в виде суммы гармоник:

x(t) = A₀ + ∑ₙ₌₁ᴺ Aₙ cos(2π n f₀ t + φₙ)

где:

•  x(t)  — сложный периодический сигнал,

•  A₀  — постоянная составляющая (DC-компонента),

•  Aₙ  — амплитуда  n -й гармоники,

•  f₀  — основная частота,

•  φₙ  — фаза  n -й гармоники,

•  N  — количество гармоник.

Графики

График сложного периодического сигнала часто представляет собой волнообразную форму, которая может выглядеть как квадратная волна, треугольная волна или другая форма, в зависимости от комбинации гармоник. Например, сумма первых нескольких гармоник может создать форму волны, которая будет выглядеть более "плавной" или "острой", в зависимости от их амплитуд и фаз.

Ширина спектра

Ширина спектра сложного периодического сигнала определяется диапазоном частот, которые присутствуют в его спектре. Для периодического сигнала спектр будет содержать дискретные линии на частотах  f₀, 2f₀, 3f₀, … , а ширина спектра будет равна нулю в идеальном случае (если рассматривать только идеальные гармоники). Однако на практике всегда присутствуют дополнительные частоты из-за нелинейностей и шумов.

Уравнение

Для представления сложного периодического сигнала можно использовать уравнение Фурье:

x(t) = ∑_(n=-∞)^∞ Cₙ e^(j 2 π n f₀ t)

где  Cₙ  — коэффициенты Фурье, определяющие амплитуду и фазу каждой гармоники.