РАЗДЕЛ I. ПРИНЦИПЫ РАДИОТЕХНИКИ. СИГНАЛЫ

Тема 1.1. Основные принципы радиотехники

Основные понятия, термины, обозначения радиотехники. Принципы радиопередачи и способы их реализации. Основные проблемы радиопередачи и радиоприема.

Радиотехникой называется техника использования радиоволн для передачи, приема и извлечения информации, содержащейся в принимаемых сигналах.

Под информацией понимается совокупность сведений о событиях, процессах и фактах, имеющих место в живой и неживой природе. Эти сведения представляются в форме сообщения: речи, текста, телеграммы, оптического изображения, цифровых данных и т.п. Сообщения поступают по назначению, т.е. к получателю, при условии, что:

- имеется волновой процесс, например акустические или электромагнитные волны, которые способны распространяться от источника информации к получателям ее;

- один или несколько параметров несущих колебаний (волн) изменяются согласно передаваемому сообщению.

Сигнал-это процесс, который отображает сообщения и вместе с тем распространяется в определенных направлениях.

Основной особенностью радиотехники является то, что  носителем информации при ее передаче, приеме и извлечении являются свободно распространяющиеся и направляемые радиоволны.

Радиосигнал- электромагнитное излучение, передающее информацию через пространство.

Несущий сигнал- сигнал, который модулируется для передачи информации. Обычно имеет фиксированную частоту и амплитуду.

Модуляция-процесс изменения параметров несущего сигнала (амплитуды, частоты или фазы) в соответствии с информационным сигналом.

Антенна-это устройство, преобразующее электрические сигналы в радиоволны и наоборот.

Частота-количество колебаний в секунду, измеряется в герцах (Гц).

Длина волны-расстояние между двумя последовательными максимумами или минимумами волны, обратно пропорционально частоте.

Шум-нежелательные сигналы, которые могут искажать или затруднять прием полезной информации.

Полоса пропускания-это диапазон частот, в котором система может эффективно передавать сигналы.

Коэффициент усиления-отношение выходной мощности к входной мощности, измеряемое в децибелах (дБ).

### Принципы радиопередачи и способы их реализации

- Модуляция:

  - Амплитудная модуляция (AM): Изменение амплитуды несущего сигнала в соответствии с информационным сигналом.

  - Частотная модуляция (FM): Изменение частоты несущего сигнала в зависимости от информации.

  - Фазовая модуляция (PM): Изменение фазы несущего сигнала в соответствии с информацией.

- Передача радиосигналов:

  - Линия видимости: Радиосигналы передаются между антеннами, находящимися на прямой видимости друг от друга.

  - Дифракция: Способность радиоволн изгибаться вокруг препятствий.

  - Рефракция: Изменение направления радиоволн при прохождении через различные среды.

- Способы реализации:

  - Использование различных типов антенн (например, дипольные, параболические).

  - Применение усилителей для увеличения мощности сигнала.

  - Использование повторителей для расширения диапазона передачи.

### Основные проблемы радиопередачи и радиоприема

- Шум и интерференция:

  - Внешние источники шума могут искажать радиосигналы, что затрудняет их прием.

  - Интерференция между несколькими сигналами может привести к ухудшению качества связи.

- Затухание:

  - Радиосигналы теряют мощность при прохождении через атмосферу и другие среды, что может значительно уменьшить дальность передачи.

- Мультиплексирование:

  - Проблемы с одновременной передачей нескольких сигналов по одной частоте могут привести к взаимным помехам.

- Изменения в окружающей среде:

  - Погодные условия, такие как дождь, снег или туман, могут влиять на качество передачи радиосигналов.

- Ограниченная полоса пропускания:

  - Ограничения в полосе пропускания могут затруднить передачу высококачественных сигналов, особенно для аудио и видео.

- Сложности с демодуляцией:

  - Процесс извлечения информации из модулированного сигнала может быть затруднен в случае наличия помех или искажений.

### Заключение: Понимание основных понятий и принципов радиотехники, а также проблем, связанных с радиопередачей и радиоприемом, является важным для разработки эффективных систем связи. Это знание помогает инженерам и специалистам в области радиотехники создавать более надежные и качественные системы передачи информации.