# ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ

  - Аэродинамика как наука

Аэродинамика – это наука о законах движения воздуха и силовом взаимодействии между телом и обтекающем его воздухом (в переводе с греческого «аэро» – воздух, «динамис» – сила). Аэродинамика – теоретическая основа авиации и ракетной техники. Чтобы рассчитать самолет на прочность, исследовать его устойчивость, определить летные свойства, необходимо знать аэродинамические силы и моменты, которые возникают при полете самолета. Только с появлением аэродинамики стало возможным рациональное конструирование самолетов.

В зависимости от метода изучения аэродинамику делят на теоретическую и экспериментальную. В теоретической аэродинамике для изучения явлений используют средства математики. Сложные явления схематизируются и упрощаются. Экспериментальная аэродинамика изучает те же явления на основе наблюдении, натурных экспериментов или моделирования явлении в аэродинамических лабораториях. Оба направления обогащают и дополняют друг друга и служат основой для расчета самолета.

Великому итальянскому ученому и художнику Леонардо да Винчи (1452 - 1519гг) принадлежат первые труды о сопротивлении жидкости. Он же впервые задумался о создании подъемной силы, уравновешивающей вес птицы. Возможность полета летательного аппарата тяжелее воздуха отверг Исаак Ньютон (1642-1727 гг), который при определении подъемной силы применил корпускулярную «ударную» теорию сопротивления среды, справедливую только при движении тел в сильно разреженной атмосфере. Впервые доказал возможность полета машины тяжелее воздуха М.В.Ломоносов (1711-1765 гг.). Он проводил опыты по конструированию первого в мире вертолета (геликоптера), предназначенного для научных целей

В протоколе от 1 июля 1754 года имеется следующая запись на латинском языке об испытании этого изобретения: «Высокоуважаемый советник Ломоносов показал машину им изобретенную, именуемую аэродромной («воздухобежной»), которая должна быть употребляема, чтобы с помощью двух вращаемых в различные стороны крыльев (винтов) от часовой пружины отбрасывать воздух вниз, отчего машина будет подниматься вверх, с той целью, чтобы можно было посредством метеорологических приборов, присоединенных к этой аэродромной машине, обследовать условия воздуха вверху».

Основоположниками аэродинамики считают членов Российской Академии наук Леонарда Эйлера (1707 - 1783 гг.) и Даниила Бернулли (1700 – 178 2гг.). В своем знаменитом труде «Общие принципы движения жидкостей» Эйлер вывел основные дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости. Д. Бернулли вывел одно из важнейших уравнений гидроаэродинамики, дающее простое объяснение образования подъемной силы. Большую работу над проблемами аэродинамики проделал Д.И.Менделеев (1834-1907 гг.). По его инициативе в 1880 году в Русском техническом обществе был создан специальный воздухоплавательный отдел. До конца XIX века аэродинамика развивалась крайне медленно, т.к. не находила практического применения.

С появлением авиации возникла проблема подъемной силы. Ее решил Н.Е. Жуковский (1847-1921 гг.), которого В. И. Ленин назвал «отцом русской авиации». Он сумел раскрыть природу образования подъемной силы и создать метод ее определения. В дальнейшем решение этой задачи было продолжено его учеником, впоследствии академиком, С. А. Чаплыгиным (1869 - 1942 гг).

Николай Егорович Жуковский – талантливый ученый, пропагандист авиационной науки, замечательный учитель и наставник молодежи. Он создал вихревую теорию крыла и винта, работой «О парении птиц» заложил основы динамики полета, занимался проблемами устойчивости и управляемости самолета, развивал основы экспериментальной аэродинамики. С.А. Чаплыгин опубликовал большое количество работ по теоретической аэродинамике. Задолго до появления скоростных реактивных самолетов он исследовал движение воздуха при больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростях и заложил основы новой науки –газовой динамики Б. Н. Юрьев (1889-1957 гг.) еще в 1922 году опубликовал работы о методах определения скоса потока за крылом и расчета продольной статической устойчивости самолета. Академик АН СССР с 1943 года. Еще в 1912 году Юрьев построил первый в мире геликоптер. За труды по теории воздушного винта (1943) и по теории и конструированию вертолетов (1946) удостоен Государственной премии СССР.

С именем К. Э. Циолковского связана история развития ракетной техники. Он обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений, вывел законы их движения, предложил идею многоступенчатых ракет. Интересы Циолковского очень разнообразны. Он занимался теорией и конструированием дирижаблей, рассчитывал самолет – моноплан, построил первую в России аэродинамическую трубу. Большой вклад в развитие аэродинамики был сделан зарубежными исследователями О.Лилиенталем, Л.Прандтлем, Г.Глауэром, О.Рейнольдсом и др.

История развития аэродинамики насчитывает чуть более ста лет, но за эти годы наука накопила так много знаний, что современная аэродинамика подразделяется на несколько самостоятельных частей в зависимости от теоретической схемы воздуха:

гидроаэродинамика;

газовая динамика;

супераэродинамика;

гипераэродинамика;

магнитоаэродинамика.

Гидроаэродинамика изучает законы движения газов на небольших дозвуковых скоростях, на которых воздух ведет себя как жидкость.

Газовая динамика – это наука, изучающая законы движения воздуха на околозвуковых скоростях, на которых проявляется сжимаемость воздуха.

Супераэродинамика изучает движение воздуха на больших высотах, где воздух очень разрежѐн.

Гипераэродинамика изучает движение воздуха на скоростях, в 5 и более раз превышающих скорость звука.

Магнитоаэродинамика изучает движение воздуха на очень больших гиперзвуковых скоростях, на которых происходит ионизация и диссоциация молекул воздуха и воздух становится плазмой.

  - Строение атмосферы

Атмосферой называется газовая оболочка, окружающая земной шар. Газ, составляющий эту оболочку, называется воздухом.

Высота газовой оболочки Земли велика и составляет более 2000 км. В пределах околоземного пространства до высоты 20 км находится около 95% всей массы атмосферного воздуха. Атмосфера разделяется на тропосферу, стратосферу, мезосферу и ионосферу (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Строение атмосферы

Тропосферой называется нижний слой атмосферы. Толщина ее над полюсами 7 - 8 км, над экватором 16 - 18 км. Температура воздуха в тропосфере с подъемом на высоту падает (6,5° на каждые 1000 м). Изменение температуры приводит к перемещению воздушных масс (Рисунок 1.2). Вследствие этого образуются облака, выпадают осадки, дуют ветры.

Состав воздуха тропосферы практически постоянен. В нем содержится 78% азота, 21% кислорода и около 1% других газов (аргон, углекислый газ, водород, неон, гелий). В тропосфере сосредоточен почти весь водяной пар. Содержание водяного пара и пыли приводит к ухудшению видимости.

Рисунок 1.2 - Изменение температуры

воздуха по высотам

Стратосфера – слой воздуха, лежащий непосредственно над воздушными слоями тропосферы. В ней наблюдается полное отсутствие облаков, дуют сильные ветры. В стратосфере до высоты 25...30 км температура постоянна и составляет -56°С. С высоты30 км до 55 км температура воздуха повышается до +75°С. На высоте 82...83 км температура воздуха составляет -35°С.

Ионосфера – слой воздуха, лежащий непосредственно над воздушным слоем стратосферы. Высоты ионосферы от 85 до 500 км. Из-за наличия в ионосфере огромного количества ионов (заряженных молекул и атомов атмосферных газов, воздух сильно нагревается. В ионосфере наблюдаются полярные сияния, магнитные бури.

1.3. Физические свойства воздуха

На характер обтекания, воздушным потоком, существенное влияние оказывают физические свойства воздуха: инертность, вязкость, сжимаемость.

Инертность – свойство воздуха сопротивляться изменению состояния покоя или равномерного прямолинейного движения (второй закон Ньютона). Мерой инертности является массовая плотность воздуха.

Вязкостью называется способность жидкостей и газов сопротивляться усилиям сдвига своих частиц. Наибольшей вязкостью обладают твердые тела, у которых велики внутренние силы сцепления частиц. Газы, между молекулами которых расстояния достаточно велики, практически не сопротивляются относительному сдвигу слоев частиц в свободном потоке.

Однако, вязкость газа, не проявляемая в свободном потоке, сильно сказывается при движении потока вблизи твердой поверхности. Эффект “прилипания” (или “смачивания”) нижнего слоя потока приводит к торможению частиц в вышележащих слоях.

Большая доля сопротивления самолета в полете возникает вследствие поверхностного трения воздуха, обусловленного его вязкостью.

Сжимаемостью воздуха (или другого газа) называется его способность изменять свой объем и плотность при изменении температуры или давления.

На скоростях менее 450 км/ч, сжимаемость воздуха на аэродинамические характеристики и летные данные самолетов влияния практически не оказывает.

Способность воздуха сжиматься объясняется большими расстояниями между молекулами. У любого газа межмолекулярные силы сцепления малы. Газ, стремясь расшириться, занимает весь предоставленный ему объем.

Таким образом, воздух при изменении объема или сжимается или расширяется. При этом соответственно изменяется и его плотность. Сжимаемость оценивается отношением изменения плотности к изменению давления Р, их относительной величиной . Чем больше отношение тем больше сжимаемость.

Со сжимаемостью связана скорость распространения в воздухе звуковых волн.

Под звуковыми волнами следует понимать всякие малые возмущения плотности и давления, распространяющиеся в воздухе, а под скоростью звука - скорость распространения этих возмущений.

1.4. Параметры воздуха

Состояние атмосферы на различной высоте, оказывающее влияние на движение самолета, характеризуется параметрами воздуха: давлением, температурой и плотностью.

Давление – это сила, действующая на единицу площади перпендикулярно ей. Атмосферным давлением называется давление, вызываемое весом вышележащих слоев воздуха и ударами его хаотически движущихся молекул. Давление обозначается буквой Р, на уровне моря – Ро.

По международной системе СИ давление измеряется в Паскалях, т. е. ньютонах на квадратный метр (Н/м2).

Барометрическое давление- это давление, измеряемое в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Обозначается буквой В, на уровне моря - Во. Давление на уровне моря в среднем равно 760 мм. рт. ст.

Давление определяется по формуле:

P=,

где р – сила воздействия столба воздуха, кгс,

S – площадь, м2.

Давление в 1 кгс/см2 равнозначно давлению столба ртути высотой 735,6мм. рт.ст.

Молекулы газов находятся в непрерывном хаотическом движении. Во время движения молекулы постоянно сталкиваются между собой. Поэтому в газе в отличие от твердых тел возникают силы внутреннего давления. Каждая молекула обладает определенной массой. В результате хаотического движения молекул на поверхность тела оказывается силовое воздействие – так называемое статическое давление. На какое-либо тело оно действует со всех сторон одинаково, т.к. удары молекул по всем направлениям равновероятны.

Если же некоторый объем воздуха находится в движении, то площадка дополнительно к статическому давлению подвергается силовому воздействию воздуха за счет кинетической энергии, пропорциональной квадрату скоростипотока V2.

Это дополнительное давление называется динамическим давлением или скоростным напором. Следовательно, на тело действует так называемое полное давление: , которое зависит от скорости  потока.

Температура – величина, характеризующая скорость хаотического движения молекул. Температуру воздуха можно измерять по двум шкалам: Цельсия и абсолютной шкале Кельвина.

За нуль градусов по шкале Цельсия принято считать температуру таяния льда, а за 100° –температуру кипения воды при атмосферном давлении, равном 760 мм рт. ст.

Если известна температура воздуха у земли, можно определить температуру воздуха на любой высоте по формуле:

tH=tO-6,5Н,

где	tH- температура воздуха на заданной высоте;

t0-  температура воздуха у земли;

Н - заданная высота, км.

6,5град /км – температурный градиент.

Плотность воздуха – это количество (масса) воздуха, содержащегося в 1м3 воздуха.

Установлено, что 1 м3 воздуха при стандартных атмосферных условиях (барометрическое давление 760мм.рт.ст., температура +150С) весит 1,225кгс.

Плотность обозначается греческой буквойи определяется по формуле:

кгс с2/м4   или   кг/м3,

где      m –масса воздуха,

V – объем, занимаемый  воздухом, в м3.

Массовая плотность воздуха при стандартных атмосферных условиях равна 0,125 кгс с2/м4.

Массовая плотность, также как масса воздуха, является мерой инертности воздуха. Это является причиной сопротивления в полете.

1.5. Принцип обратимости

У твердых тел расстояния между молекулами очень малы и силы взаимного притяжения молекул велики. Молекулы совершают незначительные колебательные движения.

У газообразных веществ расстояния между молекулами значительно больше самих молекул, взаимное притяжение очень мало, молекулы движутся в различных направлениях и с различной скоростью. Энергия всех молекул вместе рассматривается как внутренняя энергия вещества.

Воздух рассматривается как совокупность большого количества молекул, как сплошная среда, в которой отдельные частицы соприкасаются друг с другом. Представление о сплошности среды позволяет существенно упростить исследование жидкости и газа.

Кроме этого в аэродинамике широкое применение нашел принцип обратимости движения. Согласно этому принципу вместо того, чтобы рассматривать движение тела в неподвижной среде, можно рассматривать движение среды относительно неподвижного тела.

Скорость набегающего невозмущенного потока в обращенном движении равна скорости самого тела в неподвижном воздухе.

Аэродинамические силы будут одинаковыми как для тела, движущегося в неподвижном воздухе, так и для неподвижного тела, обтекаемого воздухом, если скорость движения тела относительно воздуха будет одна и та же (Рисунок 1.3).

а) неподвижное тело в подвижном потоке; б) подвижное тело

Рисунок 1.3 – Принцип обратимости

## 1.6. Основные законы аэродинамики

Уравнение неразрывности струи воздушного потока (постоянства расхода) – это уравнение аэродинамики, вытекающее из основных законов физики – сохранения массы и инерции. Устанавливает связь между плотностью, скоростью и площадью поперечного сечения струи воздушного потока.

Рисунок 1.4 – Уравнение неразрывности

Уравнение сформулировано Л. Эйлером в 1756г. применительно к движению струйки жидкости.

Математическое объяснение закона неразрывности.

В струйке переменного сечения через сечение I за одну секунду протекает некоторый объем воздуха (Рисунок 1.4). Этот объем равен произведению скорости воздушного потока V на площадь поперечного сечения F.

Согласно закону сохранения материи масса жидкости (воздуха) в струйке m1, протекающей через сечение I, должна быть равна массе m1, протекающей через сечение II, при условии, если движение воздушного потока установившееся:

m1=m2=cons,  ρ1 F1V1=ρ2 F2V2=const.

Для любого сечения струйки можно записать:

ρFV=const.

Это выражение называется уравнением неразрывности (постоянства расхода) для струйки воздушного потока.

Вывод. Уравнение неразрывности устанавливает взаимосвязь между сечением струи и скоростью при условии, что воздушный поток струи установившийся.

Закон Бернулли.

Основные явления, происходящие при течении газа и жидкости, можно объяснить, применяя к движущейся среде закон сохранения энергии.

Выделим струйку в потоке несжимаемого газа и проведем в ней два поперечных сечения 1 и 2 (см. Рисунок 1.4). Этими поперечными сечениями определится объем газа, к которому мы применим закон сохранения энергии. При этом будем считать, что движение газа установившееся.

Пусть за единицу времени через сечение 1 проходит масса газа m1. В этом месте струйки газ имеет скорость V1, а давление p1. За то же время через другое сечение 2 струйки , где скорость газа равна V2, а давление p2, вытекает такая же масса газа m2.

При установившемся течении в выделенной части струйки не происходит ни накапливания, ни расхода энергии, т.к. между струйкой и окружающей её средой обмен энергией отсутствует.

Следовательно, энергия, передаваемая газу за единицу времени через сечение 1, должна быть равна энергии, передаваемой за то же время через сечение 2.

Согласно закону сохранения энергии, полная энергия струйки воздушного потока в различных сечениях есть сумма нескольких видов энергии потока: кинетической, потенциальной энергии сил статического давления, внутренней энергии и энергии положения. Эта сумма должна быть величиной постоянной:

Екин+Ер+Евн+Еп=сопst .

Кинетическая энергия Екин – способность движущегося воздушного потока совершать работу под действием сил динамического  давления;

Потенциальная энергия Ер – способность воздушного потока совершать работу под действием сил статического давления;

Внутренняя энергия Евн – это способность газа совершать работу при изменении его температуры;

Энергия положения Eп – способность воздуха совершать работу при изменении положения центра тяжести данной массы воздуха при подъеме на определенную высоту.

Таким образом, газ, находящийся позади сечений 1 и 2, производит работу по продвижению впереди лежащей массы газа. Эта работа производится силами   давлений  статического и  динамического (скоростного напора).

При движении несжимаемого идеального газа сумма статического и динамического давлений остается величиной постоянной. Эта сумма называется полным напором.

Рассмотрим течение жидкости (газа) через трубу переменного диаметра (Рисунок 1.5). Анализируя показания манометров, можно сделать заключение, что наименьшее давление показывает манометр сечения 3-3.

Рисунок 1.5 – Объяснение закона Бернулли

Причиной падения давления является то, что воздушный поток не производит никакой работы, поэтому полная энергия воздушного потока остается постоянной. Если считать температуру, плотность и объем воздушного потока в различных сечениях постоянными, то внутреннюю энергию можно не рассматривать.

Значит, возможен переход кинетической энергии воздушного потока в потенциальную и наоборот.

Когда скорость воздушного потока увеличивается, то увеличивается скоростной напор и кинетическая энергия данного воздушного потока. Статическое давление при этом уменьшается.

Преобразуем уравнение сохранения полной энергии: для сечений 1,2,3:

где: P- статическое давление; - скоростной напор.

Для любого сечения струйки воздуха уравнение можно записать в следующем виде:

В таком виде записывается уравнение Бернулли.

Оно показывает, что сумма статического и динамического давлений для любого сечения струйки, установившегося несжимаемого воздушного потока есть величина постоянная.

Уравнение Бернулли широко применяется в практических условиях. Этот закон используется при конструировании приборов для измерения скорости движения жидкости и газов, различного рода инжекторов, водоструйных насосов, карбюраторов, при изучении причины образования подъемной силы крыла.

Вывод. Законы аэродинамики являются теоретической основой для изучения процессов обтекания крыла и летательного аппарата, способов расчета аэродинамических сил.

1.7. Аэродинамические спектры

При обтекании твердого тела воздушный поток подвергается деформации, Таким образом, около поверхности тела создается область переменных скоростей и давлений воздуха. Это является причиной возникновения аэродинамических сил и моментов.

Для изучения физической картины обтекания твердых тел применяются способы показа видимой картины обтекания.

Видимая картина обтекания тел воздушным потоком называется аэродинамическим спектром.

Спектры обтекания тел воздушным потоком получаются с помощью дымовых труб, гидроканалов, методом «шелковинок», вязких покрытий, оптическим методом.

В дымовых трубах или дымканалах визуализация течения обеспечивается введением в поток воздуха струек дыма (Рисунок 1.6).

Дымовой спектр позволяет исследовать влияние формы профиля, ламинарные и турбулентные течения, отрыв пограничного слоя и другие задачи.

1 - источник дыма; 2 - струйки дыма; 3 - обтекаемое тело; 4 – вентилятор

Рисунок 1.6 – Дымканал

Аэродинамический спектр любого тела состоит из невозмущенного и возмущенного потоков. Возмущенный поток включает в себя: пограничный слой 2, внешний, невязкий (потенциальный) слой 1 и спутную струю 3. (Рисунок 1.7)

Рисунок 1.7 – Аэродинамический спектр обтекания

По своему строению аэродинамические спектры бывают плавные и вихревые, симметричные и несимметричные.

Тела неплавной формы, например, в виде плоской пластинки, поставленной поперек потока, или тела в форме шара с большим поперечным сечением вызывают наиболее интенсивный изгиб линий тока и мощное вихреобразование за телом (Рисунок 1.8). Такие тела называются плохообтекаемыми или неудобообтекаемыми.

Рисунок 1.8 – Аэродинамический спектр плоской пластинки и шара

Плоская пластинка создает резкое изменение направления движения потока. Перед пластинкой, из – за торможения потока, давление будет повышаться.

У краев пластинки происходит поджатие струек. За пластинкой струйки резко расширяются с образованием больших вихрей. В зоне срыва потока за пластинкой вследствие затрат энергии на образование вихрей возникает разрежение, давление понижается.

Возникновение за телом области вихрей является одной из причин образования силы сопротивления, возникающего у тела в воздушном потоке.

Наиболее плавный спектр обтекания с небольшим завихрением (спутной струей) за телом имеет каплеобразное удобообтекаемое тело (Рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 –  Аэродинамический спектр удобообтекаемого тела

Удобообтекаемое несимметричное тело отличается разной величиной деформации струек в верхней и нижней частях тела

Наибольшая деформация струек наблюдается там, где тело имеет наибольшую величину искривления поверхности (точка К) (Рисунок 1.10). В районе этой точки струйки поджимаются, поперечное сечение их уменьшается. Нижняя, менее искривленная поверхность мало влияет на характер обтекания. Аэродинамический спектр удобообтекаемого тела (профиля крыла), помещенного в поток под углом

Рисунок 1.10 – Аэродинамический спектр удобообтекаемого несимметричного тела

Спектры обтекания зависят от формы и размеров тела, а также от ориентации тела по отношению к набегающему потоку, то есть от угла атаки и от скорости набегающего потока.

При обтекании воздушным потоком удобообтекаемых тел, помещенных под некоторым углом к вектору скорости невозмущенного потока, получим аэродинамический спектр, подобный обтеканию несимметричного удобообтекаемого тела.

Вывод. Исследование аэродинамических спектров дает возможность выбрать наиболее выгодные формы тела, определить дефекты в обтекании той или иной части летательного аппарата, определить характер взаимодействия близко расположенных частей.

## 1.8. Аэродинамические силы, действующие на крыло самолета

Силовое воздействие воздушного потока на крыло проявляется не только в виде давления, но также в виде трения воздуха в пограничном слое. От общего воздействия разности давлений воздуха под и над крылом, перед крылом и за ним, а также трения в пограничном слое образуется равнодействующая этих сил- полная аэродинамическая сила крыла

Формула для определения силы  крыла имеет вид:

,

где   - скоростной напор;

CR- коэффициент полной аэродинамической силы крыла. Это безразмерный коэффициент, зависящий от угла атаки, формы профиля крыла, формы крыла в плане, состояния поверхности крыла.

Разложение силы R на составляющие.

При аэродинамических исследованиях удобнее пользоваться не силой R, а её составляющими по осям координат xayaza. Ось xa направлена в сторону движения набегающего потока, а оси ya и za - перпендикулярно скорости потока (Рисунок 1.11).

Составляющая полной аэродинамической силы, действующая перпендикулярно скорости набегающего потока, направленная вдоль оси ya, называется подъёмной силой крыла Y.

Составляющая полной аэродинамической силы, действующая вдоль оси xa, и совпадающая с направлением набегающего потока, называется силой лобового сопротивления X.

Составляющая полной аэродинамической силы, действующая вдоль оси za, называется силой боковой Z.

Направление этих сил не зависит от положения крыла в потоке. Это позволяет измерять их на аэродинамических весах при продувках модели в аэродинамической трубе.

R - полная аэродинамическая сила; Y - подъемная сила; X - сила лобового сопротивления; Z- боковая сила; α- угол атаки;  - угол качества

Рисунок 1.11 – Полная аэродинамическая сила и точка ее приложения

Силы Y и X, Z рассчитываются по формулам, аналогичным формуле определения силы R:

R= CR ;

У = Cy;

X = Cx;

Z=Cz.

где: CR- коэффициент полной аэродинамической силы;

Cy - коэффициент подъемной силы;

СХ – коэффициент лобового сопротивления;

Cz - коэффициент боковой силы;

q – скоростной напор;

S – площадь поверхности.

Коэффициенты CR, СУ и СХ- это безразмерные величины. Они определяются опытным путем при помощи продувки модели крыла в аэродинамической трубе и зависят от угла атаки и формы тела.

Из следует, что аэродинамические силы R, У и X связаны между собой следующим соотношением:

R2 = У2 + Х2.

После подстановки в данное уравнение выражений для R, У и Х можно убедиться в том, что в таком же соотношении будут находиться между собой коэффициенты этих сил:

СR2=Cy2+Cx2.

Поэтому аэродинамическими характеристиками тела принято считать не силы, а коэффициенты этих сил, т.к. по величине аэродинамических коэффициентов можно судить о величине аэродинамических сил крыла и летательного аппарата.

Центр давления.

Центром давления крыла называется точка приложения вектора полной аэродинамической силы. Условно центр давления считают расположенным в точке пересечения вектора с хордой профиля крыла.

При изменении угла атаки крыла изменяется распределение давления по профилю крыла, поэтому центр давления перемещается по хорде. Закон перемещения центра давления зависит от формы профиля крыла.

Увеличение угла атаки несимметричного профиля сопровождается перемещением центра давления к ребру атаки.

Центр давления симметричных профилей практически не перемещается. У S-образных профилей центр давления перемещается назад, к ребру обтекания. Вследствие этого S-образные профили самоустойчивы и применяются для бесхвостых самолетов и самолетов типа «летающее крыло».

Закон перемещения центра давления по хорде является очень важной характеристикой, влияющей на устойчивость и управляемость самолета.