ЭТАПЫ ПОЛЕТА САМОЛЕТА, ПИЛОТИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Взлет и планирование воздушного судна

### Понятие взлета.

Взлетом называется ускоренное движение самолета от момента начала разбега до набора высоты 25 м.

Рисунок 1. - Элементы взлета самолета

Взлет включает в себя три этапа (Рисунок 1.21): разбег по земле, отрыв и  набор безопасной высотыHбез. По международным нормам для пассажирских самолетов Hбез=10,7м; для других типов самолетов принимают Hбез=25м.

Взлет представляет собой один из видов неустановившегося движения.

Элементы взлета.

Разбег – это ускоренное движение самолета по земле, необходимое для приобретения скорости, при которой крыло создает подъемную силу, необходимую для отрыва.

Перед началом разбега средства механизации крыла отклоняются во взлетное положение. Летчик плавно увеличивает тягу двигателей до максимальной, затем отпускает тормоза, и самолет начинает движение на всех колесах шасси.

Большая часть разбега производится «на трех точках» (самолет касается земли и основными колесами, и носовым колесом).

В конце разбега, когда руль высоты становится достаточно эффективным, летчик путем увеличения угла атаки отрывает носовое колесо от земли и разбег продолжается на «двух точках». В процессе разбега скорость самолета увеличивается от нуля до скорости отрыва. Разбег представляет собой ускоренное движение под действием неуравновешенных сил (Рисунок 1.22):

Рисунок 2 - Силы, действующие при разбеге

- сила тяги двигательной установки Р; в начале разбега ее величина максимальна, а затем по мере увеличения скорости постепенно уменьшается;

- сила веса самолета G; направлена вниз;

- подъемная сила У; в начале разбега равна нулю, а в конце разбега, при отрыве достигает величины веса самолета;

- сила лобового сопротивления X; возрастает по мере разбега;

- нормальная сила реакции земли N; в начале разбега равна весу самолета, а по мере нарастания скорости и увеличения подъемной силы уменьшается до нуля при отрыве;

- сила трения пневматиков колес о грунт F; зависит от коэффициента трения колес о землю  и от силы реакции земли N.

Уравнение движения центра тяжести самолета при разбеге будут иметь вид:

P –Х –F =jx ,

где jХ =  - ускорение движения.

Из уравнения следует, что в направлении движения действует неуравновешенная сила, равная разности сил Р -(Х + F) и вызывающая ускорение движения. Сила трения колес о землю равна

F=f(G-Y)

В реальных условиях ускорение зависит от коэффициента трения f, который изменяется в зависимости от состояния взлетной полосы.

Отрыв – это момент отделения самолета от земли.

Подъемная сила становится несколько больше силы веса. У современных самолетов угол атаки при отрыве не превышает 9–11 º.

Большое влияние оказывает техника выполнения взлета. Если с целью уменьшения длины разбега летчик резко выводит самолет на углы атаки, близкие к критическому, подъемная сила возрастает и самолет отрывается. Однако при этом скорость уменьшается до Vмин, ухудшаются характеристики устойчивости и управляемости, полет становится небезопасным.

Вследствие этого в целях безопасности отрыв производится на углах атаки, меньших критического на 3–40 и скорости больше минимальной приблизительно на 15%.

Набор безопасной высоты выполняется с целью достижения высоты, обеспечивающей продолжение безопасного и быстрого подъема.

Экономическая скорость не дает быстрого подъема, она является границей между интервалами первых и вторых режимов.  Поэтому подъем с этой скоростью на малой высоте опасен. Следовательно, сразу после отрыва от земли выполняется выдерживание для дальнейшего разгона скорости с медленным отходом от земли.

Самолеты с большой тяговооруженностью сразу после отрыва переходят к набору высоты, без выдерживания.

В первые секунды подъема запас скорости мал, что требует от летчика усиленного внимания и безупречного пилотирования.

Взлетные характеристики самолета

К ним относятся:

длина разбегаLраз;

скорость отрыва Vотр;

длина взлетной дистанции Lвзл.

Длиной разбега называется путь, проходимый самолетом от момента страгивания до точки отрыва от земли.

Длина разбега является одной из главных характеристик, по которой определяют размер взлетно-посадочной полосы. Она рассчитывается по формуле:

Lраз= V2отр/2jср,

где Vотр – скорость отрыва;

jср – среднее ускорение при разбеге.

Как следует из формулы, длина разбега зависит от скорости отрыва и величины среднего ускорения на разбеге.

Скоростью отрыва самолета называется скорость, при которой достигается подъемная сила, необходимая для отрыва от земли. Определяется по формуле:

,

где Cyотр– коэффициент подъемной силы на угле атаки αотр  в момент отрыва, с учетом механизации крыла.

Из формулы также видно, что скорость отрыва зависит от удельной нагрузки на крыло GS и плотности воздуха ρ.

Взлетной дистанцией называется путь, проходимый самолетом от начала разбега до момента набора высоты 25 м.

Взлетная дистанция включает в себя длину разбега и воздушный участок пути от места отрыва до места набора высоты 25 м:

Lвзл=Lраз+Lвоз.

Длина воздушного участка зависит от угла набора высоты и определяется по формуле:

,

где θ- угол набора.

Чем меньше угол подъема, тем больше длина воздушного участка, тем больше взлетная дистанция.

После отрыва на воздушном участке производится выдерживание с постепенным отходом от земли и разгоном скорости. Все движение требует избытка тяги, т. е. ускоряющей силы. На воздушном участке эта сила определяется по формуле:

ΔР= Р-Х-GSinθ,

где ΔР – избыток тяги (ускоряющая сила).

Влияние эксплуатационных факторов

Влияние силы тяги. С увеличением силы тяги Р увеличивается ускоряющая сила Р-(Х+F). Следовательно, увеличивается ускорение, самолет быстрее набирает скорость отрыва. Как правило, взлет производят на взлетном режиме.

Влияние взлетного веса. Увеличение массы самолета приводит к увеличению скорости отрыва и уменьшению ускорения. И то, и другое увеличивает длину разбега.

Влияние состояния поверхности аэродрома. При рыхлом, мягком грунте сила трения возрастает, ускоряющая сила [Р - (Х + Р)] уменьшается, уменьшается ускорение,  длина разбега увеличивается. Применение взлетных полос с твердым покрытием является одним из способов уменьшения длины разбега.

Влияние механизации крыла. Перед взлетом на большинстве самолетов выпускаются щитки (или закрылки) во взлетное положение, чтобы увеличить максимальное значение коэффициента подъемной силы самолета.

Подъемная сила, необходимая для отрыва, создается  на меньшей скорости. Требуется меньшая длина разбега.

Влияние давления и температуры воздуха. С уменьшением давления увеличивается скорость отрыва, а сила тяги уменьшается, что ведет к увеличению длины разбега.

При повышении температуры наружного воздуха длина разбега увеличивается, так как из-за уменьшения массовой плотности ρ увеличивается скорость отрыва и уменьшается сила тяги.

Влияние ветра. Взлет самолета, как правило, выполняется против ветра, так как встречный ветер сокращает разбег и взлетную дистанцию и облегчает управление самолетом.

Например, скорость отрыва составляет 
Vотр=100 км/ч. Это значит, что на этой скорости подъемная сила должна уравновесить вес самолета.

Рассмотрим взлет самолета при встречном ветре U=36 км/ч. Когда самолет стоит на старте, он обдувается встречным потоком воздуха со скоростью 36 км/ч. Так как для отрыва необходима скорость 100 км/час, самолет оторвется, когда его путевая скорость относительно земли будет составлять 64 км/ч.

При взлете с попутным ветром при достижении путевой скорости самолета 36 км/чего воздушная скорость будет равна нулю (V=0). Так как для отрыва необходима скорость Voтp = 100 км/ч, самолет должен увеличить скорость до значения100+36=136 км/ч.

Длина разбега с учетом попутного или встречного ветра определяется по формуле:

Lотр=Vотр±W2jx

Из формулы видно, что длина разбега при взлете против ветра меньше, чем по ветру.

При взлете против ветра самолет лучше управляем, чем при безветрии, так как, в самом начале разбега обдувается встречным воздушным потоком.

При взлете по ветру самолет плохо слушается рулей.  Попутный ветер ослабляет также эффект обдувки рулей струёй от воздушного винта. Поэтому взлет необходимо осуществлять против ветра.

Взлет при боковом ветре. Наличие бокового ветра ухудшает взлетные характеристики самолета и усложняет технику его выполнения.

Несимметричное обтекание крыла создает разность подъемных сил правого и левого полукрыльев. В результате происходит накренение самолета на разбеге и снос по ветру после отрыва от земли. Несимметричное обтекание вертикального оперения и фюзеляжа создает разворачивающий момент против ветра.

Посадка воздушного судна

Этапы посадки.

Посадка является завершающим этапом полёта и представляет собой замедленное движение самолета с высоты 25 м до полной остановки после пробега по земле (Рисунок 1.23).

Посадка состоит из следующих этапов:

планирования (снижения);

выравнивания;

выдерживания;

приземления (парашютирования);

пробега.

Рисунок  3 - Этапы посадки самолета

Посадка - сложный и ответственный маневр, завершающий полет. Ему предшествуют выход к аэродрому и заход на посадку.

Маневр захода на посадку производится в непосредственной близости к аэродрому и имеет целью подготовку самолета к выполнению посадки. При визуальном заходе на посадку нормальным является движение самолета по прямоугольному маршруту («коробочке»).

Летчик производит предварительный расчет на посадку. На этом этапе должны быть выпущены закрылки (щитки), шасси, установлена необходимая скорость снижения. Затем с определенной высоты летчик переносит взгляд на землю. Начинается выполнение первого этапа посадки - планирования.

Элементы посадки.

Планирование – это установившееся движение самолета, необходимое для подвода самолета к земле на безопасной скорости.

Началом посадочного планирования считается момент выхода самолета на безопасную высоту Hбез на границе аэродрома. Для пассажирских самолетов эта высота принята 15 м.

Во избежание срыва потока и перехода на критические углы атаки скорость самолета при планировании Vпл должна быть на 15 % больше скорости минимальной Vmin с учетом механизации крыла.

При планировании аэродинамическое качество желательно снижать в целях увеличения угла снижения и сокращения горизонтального участка пути.

Угол установившегося планирования определяется по формуле:

Поэтому длина Lпл= HбезК.

Предпосадочное планирование выполняется с выпущенными шасси и закрылками (щитками), поэтому аэродинамическое качество невелико, что усложняет технику выполнения выравнивания. Двигатель работает на малом газе.

При увеличении тяги угол планирования и вертикальная скорость уменьшаются, что облегчает уход на второй круг.

При планировании летчик рассчитывает место приземления. Для этого после четвертого разворота он устанавливает заданную скорость планирования и наклон траектории планирования. При снижении самолет выводится в точку начала выравнивания, находящуюся на высоте примерно 6 - 10 м.

Для уменьшения скорости по траектории и вертикальной скорости снижения на этом этапе   применяются закрылки, щитки или другие виды механизации крыла, которые увеличивают коэффициент подъемной силы и уменьшают скорость планирования.

Выравнивание представляет собой процесс перехода от прямолинейного равномерного снижения к траектории горизонтального полета в конце выравнивания.

Летчик, отклоняя ручку управления на себя, увеличивает угол атаки самолета, создавая дополнительную подъемную силу У, которая искривляет траекторию (Рисунок 1.24).

Рисунок 4 - Силы, действующие при выравнивании

Увеличение угла атаки сопровождается увеличением силы лобового сопротивления, вследствие чего происходит уменьшение поступательной скорости.

Выравнивание рассчитывается так, чтобы самолет по окончании выравнивания оказался на высоте не более 0,5 м над землей.

Выдерживание производится для уменьшения скорости до посадочной и представляет собой торможение самолета в горизонтальном полете.

Под действием лобового сопротивления скорость все время уменьшается. Для поддержания заданной высоты над поверхностью аэродрома по мере падения скорости летчик взятием ручки на себя увеличивает угол атаки (т. е. Су), что позволяет сохранить подъемную силу, следовательно, и прямолинейность траектории.

В момент, когда угол атаки окажется равным посадочному, дальнейшее его увеличение прекращается. Скорость полета, соответствующая этому моменту, называется посадочной.

Посадочный угол атаки обычно не превышает 9–11о. На этом угле атаки летчик заканчивает выдерживание, подъемная сила становится меньше веса и самолет парашютирует на землю. В процессе парашютирования скорость практически не успевает измениться. Участок приземления очень мал и при расчете во внимание не принимается.

Пробег самолета – это замедленное движение самолета после приземления до полной остановки. Представляет собой заключительную стадию посадки.

Современные самолеты с носовым колесом шасси приземляются сначала на основные колеса, после чего летчик плавно опускает носовое колесо и начинает торможение основных колес.

У самолетов с хвостовым колесом посадка совершается на все три точки.

Для уменьшения длины пробега используются воздушные и колесные тормоза, тормозные парашюты (если они имеются на самолете). На некоторых самолетах устанавливаются специальные устройства для создания отрицательной тяги двигателей – реверса тяги. На винтовых самолетах для этого используются реверсивные винты. На палубах авианосцев применяют задерживающие сети, тросы с амортизаторами и другие средства.

Посадочные характеристики самолета

К ним относятся:

посадочная скорость Vпос;

длина пробега Lпр;

посадочная дистанция Lпос.

Посадочной скоростью называется скорость в момент приземления. Она определяется по формуле:

,

где Cyпос– коэффициент подъемной силы на угле атаки αпос в момент касания земли, с учетом работы механизации крыла.    .

Из формулы видно, что посадочная скорость зависит также от удельной нагрузки на крыло GS и плотности воздуха ρ.

С приближением к поверхности земли начинает сказываться эффект экранирующего влияния земли («воздушной подушки»). Происходит как бы увеличение плотности воздуха. С учетом этого можно записать:

где 0,94 - коэффициент, учитывающий близость земли.

Из формулы следует, что зависимость посадочной скорости от веса самолета, атмосферных условий и коэффициента подъемной силы такая же, как и для скорости отрыва для взлета.

У всех самолетов посадочная скорость меньше скорости отрыва. Это объясняется тем, что посадочный вес самолета меньше веса взлетного.

Длиной пробега Lпр называется расстояние, проходимое самолетом по земле от момента приземления до полной остановки.

На пробеге, кроме аэродинамических сил У и Х, на самолет действует сила трения колес о землю F=F1+F2.

По мере уменьшения скорости подъемная сила и сила лобового сопротивления уменьшаются, а силы реакции земли N1 и N2 увеличиваются (Рисунок 1.25).

Рисунок 5 - Силы, действующие при пробеге

Силами, замедляющими движение на пробеге, являются сила трения колес о землю F и сила лобового сопротивления Х.

Длина пробега определяется по формуле:

где: Vпос- посадочная скорость;

iСР = -g - среднее ускорение торможения, зависящее от состояния ВПП и использования тормозов.

Из формулы видно, что для уменьшения длины пробега необходимо уменьшать посадочную скорость (Vпос) или увеличивать тормозящие силы Х и F за счет применения тормозных устройств на колесах шасси или реверса тяги.

Посадочной дистанцией называется расстояние по горизонтали, проходимое самолетом от начала снижения с границы аэродрома до полной остановки после пробега.

Посадочная дистанция включает в себя воздушный участок и движение по земле:

Lпос.дис=Lсниж+Lвыр+Lвыд+Lпр   или   Lпос.дис=(1,2 ÷2,5) Lпр.

Величина посадочной дистанции определяет границы безопасной посадки самолета.

Вывод. Взлетно-посадочные характеристики самолета являются очень важными для эксплуатации самолета, так как от них зависят размеры 	взлетно- посадочных полос аэродрома и подходов к ним, а значит 	безопасность взлета и посадки.

Взлет и посадка являются наиболее ответственными режимами полета. Все элементы этих режимов считаются сложными по технике пилотирования и требуют от пилота грамотных действий и точного расчета. Самолет, как летательный аппарат, должен быть хорошо подготовлен к полету и находиться в технически  исправном  состоянии.

Правильный вираж воздушного судна. Аэродинамические перегрузки

Перегрузка.

Перегрузкой называется отношение равнодействующей всех сил, действующих на самолет, к весу самолета.

Полная перегрузка определяется по формуле:

где: nx - продольная перегрузка;

nу - нормальная перегрузка;

nz - боковая перегрузка.

Продольная перегрузка nх возникает при изменении тяги двигателя и лобового сопротивления.

Определяется по формуле:

Боковая перегрузка nz возникает при полете самолета со скольжением. Но по величине боковая перегрузка очень мала. Поэтому в расчетах её принимают равной нулю.

Нормальной перегрузкой nу называется отношение подъемной силы к весу самолета. Определяется по формуле:

В горизонтальном полете при спокойной атмосфере подъемная сила равна весу самолета, следовательно, нормальная перегрузка равна единице:

Рисунок 6 – Действие центробежной силы инерции

В криволинейном полете, когда подъемная сила становится больше веса самолета, перегрузка будет больше единицы.

При движении самолета по криволинейной траектории центростремительной силой является подъемная сила (Рисунок 1.26). Центростремительной силе сопутствует равная, но противоположная центробежная сила инерции Fцб.

Центробежная сила действует подобно весу. Таким образом, аэродинамическая перегрузка подобна увеличению веса самолета.

При появлении перегрузки летчику кажется, что его тело стало тяжелее.

Когда перегрузка прижимает летчика к сиденью, то эта перегрузка положительная, если же отделяет его от сиденья – отрицательная.

Максимально возможная нормальная перегрузка может быть получена, когда в полете на данной скорости и высоте полета будут полностью использованы возможности самолета по созданию подъемной силы. Эту перегрузку можно получить в том случае, когда самолет резко выводится на критический угол атаки, при котором  Су=Су макс:

Однако при такой перегрузке произойдет потеря устойчивости и срыв в штопор. По этой причине не рекомендуется отклонять резко ручку управления на себя. Максимально возможная или располагаемая перегрузка должна быть:

Превышение в полете этих перегрузок запрещается, так как могут появиться остаточные деформации в конструкции самолета.

При выполнении криволинейных маневров перегрузка зависит от запаса тяги силовой установки.

С изменением высоты полета изменяется плотность воздуха, следовательно, изменяется и располагаемая нормальная перегрузка.

Для измерения перегрузки на самолете устанавливают прибор, получивший название акселерометр. Летчик, руководствуясь показаниями этого прибора, может своевременно уменьшить перегрузку, когда она становится опасной для прочности самолета.

Наибольшую эксплуатационную перегрузку имеют маневренные самолеты, такие как пилотажные, спортивные и самолеты-истребители.

Неманевренные самолеты (пассажирские, транспортные) рассчитываются на действие больших перегрузок для полета в сильную болтанку.

Понятие виража самолета.

Вираж самолета – это криволинейный полет самолета в горизонтальной плоскости с разворотом на 360°.

Часть виража называется разворотом. Вираж с постоянной скоростью и углом крена называется установившимся. Установившийся вираж без скольжения называется правильным  (Рисунок 1.27,а).

а - правильный вираж; б - вираж с внутренним скольжением; в - вираж с внешним скольжением

Рисунок 7- Схемы виражей

Вираж может быть неустановившимся, при котором будет меняться скорость и радиус, вираж со скольжением, вираж с набором или потерей высоты.

Если самолет имеет скольжение во внутреннюю сторону виража или во внешнюю, то направление скорости не совпадает с плоскостью симметрии и составляет с ней некоторый угол

В первом случае скольжение называется внутренним, во втором -внешним.

Правильный вираж.

На вираже на самолет действует подъемная сила Y, лобовое сопротивление X, вес самолета G и тяга силовой установки Р.

Для выполнения виража необходима неуравновешенная сила (центростремительная сила).

Для получения этой силы необходимо накренить самолет элеронами в сторону виража на угол , который называется углом крена (Рисунок 1.28).

На этот же угол наклоняется вектор подъемной силы крыла .

Рисунок 8 - Схема сил на вираже (вид спереди)

Разложив подъемную силу по вертикали и горизонтали, получим две ее составляющие – Ycos γ и Ysin γ. Из них сила Ycos γ должна уравновешивать силу веса самолета G, а сила Ysin γ служит центростремительной силой.

Следовательно, для осуществления правильного виража подъемная сила должна увеличиться, чтобы составляющая Ycosγ могла уравновесить вес самолета G. Это достигается двумя способами: увеличением угла атаки или увеличением скорости полета.

Если не выполнить эти условия, то самолет будет снижаться, т. е. получится неправильный вираж – со скольжением.

Уравнения движения на правильном вираже:

условие постоянства скорости: Р-Х=0;

условие постоянства высоты: Ycosγ - G=0;

условие искривления траектории:

где rв - радиус виража.

Центр тяжести самолета

Вес самолета складывается из веса пустого самолета, веса топлива, грузов, экипажа и т. д.

Центром тяжести самолета называется точка приложения равнодействующей весов всех частей самолета (Рисунок 1.29).

Рисунок 9 – Положение центра тяжести самолета

Положение центра тяжести (ц. т.) на самолете определяется методом двойного взвешивания (Рисунок 1.30).

Самолет устанавливается на весы в двух положениях, при каждом взвешивании замеряются показания передних и задних весов. Зная расстояние между весами и показания передних и задних весов, для каждого из этих положений самолета определяются равнодействующие силы и линии их действия.

Точка пересечения линии действия равнодействующих 1-1 и 2-2 будет центром тяжести самолета.

В процессе полета по мере выработки топлива, сброса грузов положение центра тяжести изменяется. Поэтому конструкторы стремятся так разместить грузы в самолете, чтобы не нарушалась допустимая центровка.

Центровка самолета

Расстояние от центра тяжести до начала средней аэродинамической хорды (САХ), выраженное в процентах ее длины, называется центровкой самолета.

где xТ - расстояние от центра тяжести до носка САХ, м(мм);

bСАХ - длина САХ, м(мм).

При изменении загрузки самолета, при изменении полетного веса самолета меняется положение центра тяжести, следовательно, меняется и центровка самолета.

Рисунок 10 - Определение центра тяжести самолета методом взвешивания

Перемещение грузов внутри самолета в полете также сказывается на положении центра тяжести. При размещении грузов в носовой части самолета центровка становится более передней, размещение грузов в хвостовой части смещает центровку назад, она становится более задней. Центровка является важной характеристикой самолета, связанной с его балансировкой, устойчивостью и управляемостью. Поэтому для каждого самолета назначается разрешенный диапазон центровок.

Изменение центровки от размещения дополнительного груза можно рассчитать следующим образом. Например, если на самолете весом G с центровкой xТ добавляется груз весом ∆G, новое положение центра тяжести определяется по формуле:

∆x=∆G∙lG+∆G

где х - смещение центра тяжести, l- расстояние от груза до центра тяжести.

Необходимо следить, чтобы новая центровка не выходила из диапазона эксплуатационных центровок, предусмотренных Инструкцией по эксплуатации данного самолета.

Предельные центровки. Предельно передней центровкой называется центровка, при которой самолет может выйти на посадочный угол атаки с данным отклонением руля высоты.

У современных самолетов предельно передняя центровка лежит в пределах 10-20% САХ.

Средством, позволяющим применять более переднюю центровку, служит управляемый в полете стабилизатор.

Предельно задняя центровка назначается, исходя из требований достаточной устойчивости самолета. Это зависит от предельного положения фокуса самолета.

Центр тяжести должен располагаться впереди фокуса. Если центр тяжести и фокус совпадают, центровка называется критической.

Разность между предельно задней и предельно передней центровками называется диапазоном центровок. Разность между критической и предельно задней центровками называется запасом центровки.

## Равновесие самолета

При взаимодействии с воздухом возникают внешние аэродинамические силы и моменты этих сил, которые нагружают самолет. Для выполнения установившихся режимов полета требуется равновесие внешних сил и моментов, действующих на самолет (Рисунок 1.31).

Рисунок 11 – Оси вращения самолета

Равновесием самолета называется такое его состояние, при котором сохраняется неизменным положение самолета относительно связанных осей оx1,оy1,оz1.

Проекции внешних сил на связанные оси координат оx1,оy1,оz1, а также моменты относительно этих осей должны быть равны нулю:

| X = 0 | Мх = 0 |
| --- | --- |
| У = 0 | Му = 0 |
| Z = 0 | Мz = 0. |

Ось оx1 связана с самолетом, находится в плоскости симметрии.

Ось оy1 перпендикулярна оси оx1 и направлена вверх.

Ось оz1 перпендикулярна осям оy1 и оy1 и направлена вдоль правой плоскости крыла.

Из рисунка видно, что на самолет действуют следующие моменты:

Продольный момент или момент тангажа Mz стремящийся повернуть самолет вокруг оси оz1. Может быть кабрирующим, или пикирующим;

Поперечный момент или момент крена Мх, стремящийся повернуть самолет вокруг оси оx1 ;

Путевой момент или момент рыскания My, стремящийся повернуть самолет вокруг оси оy1, изменить курс самолета.

Устойчивость характеризует способность самолета без вмешательства летчика сохранять заданный режим полета.

Управляемость – это способность самолета реагировать на отклонение летчиком рулей управления (рулей высоты, поворота и элеронов).

Между равновесием, устойчивостью и управляемостью существует определенная взаимосвязь. При изучении устойчивости и управляемости обычно используют связанную систему координат.

Начало связанной системы координат условно выбрано в центре тяжести самолёта.

Устойчивость воздушного судна

В реальном полете самолет движется не в абсолютно спокойном воздухе, а на него непрерывно действуют различные случайные силы или возмущения. Движение самолета в этих условиях называется возмущенным.

Самолет называется устойчивым, если он обладает способностью без вмешательства летчика в управление самостоятельно возвращаться к исходному режиму полета после прекращения действия случайного возмущения, вызвавшего изменение режима полета.

Если самолет не обладает такой способностью, то он называется неустойчивым. Неустойчивый или малоустойчивый самолет требует частого вмешательства летчика в управление. Устраняя возмущения, летчик утомляется и отвлекается от выполнения полетного задания. Полет на самолете становится даже опасным.

Как рассмотрено ранее, режим установившегося прямолинейного полета определяется тремя характерными параметрами – скоростью, углами атаки и углами тангажа. Такое движение называют невозмущенным.

Равновесие и балансировка самолета в невозмущенном движении  подобны равновесию  шарика на поверхностях различной формы. Равновесие шарика на вогнутой криволинейной  поверхности (а) соответствует устойчивому  самолету, а положение шарика на выпуклой поверхности (б) – неустойчивому самолету (Рисунок 1.32).

а) – устойчивого; б) – неустойчивого; в) – нейтрального

Рисунок 12  – Объяснение видов равновесия

Если шарик под действием возмущения выйдет из состояния равновесия, то после окончания действия возмущения и шарик, и самолет возвратятся в исходное состояние равновесия.

Неустойчивый самолет, а также шарик, находящийся в состоянии неустойчивого равновесия, не возвратятся в исходное состояние равновесия без постороннего вмешательства.

Состояние равновесия, в котором находится шарик на плоской поверхности (в), подобно состоянию равновесия нейтрального самолета.  Возмущенное движение самолета в пространстве включает в себя:

продольное движение в плоскости симметрии самолета, то есть перемещение по осям оx1, оy1 и вращение вокруг осиоz1;

боковое движение, то есть перемещение вдоль оси оz1 и вращение вокруг осей оx1, оy1.

В соответствии с таким разделением возмущенного движения самолета на продольное и боковое, можно также раздельно рассматривать устойчивость и управляемость в продольном и боковом движениях (продольную и боковую устойчивость).